1、一种基于稀疏贡献路径扫描的电力数据隐性推断源分级识别方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤S1）：获取包含多时刻历史样本的电力数据集，对候选字段全集中的每一个候选字段，计算其与目标字段之间的归一化互信息，剔除归一化互信息低于初筛阈值的字段，构建初筛后候选字段集合；

步骤S2）：构建由贡献量化层与推断网络级联组成的贡献量化推断模型，所述贡献量化层设置于模型输入层之后、第一隐藏层之前，为初筛后候选字段集合中的每一个字段配置一个与其一一对应的可学习推断贡献系数，对输入执行逐元素加权，加权后的输入向量输入所述推断网络，输出目标字段预测值；

步骤S3）：沿预设的由小到大的稀疏强度序列对所述贡献量化推断模型执行多阶段接续训练，每一扫描阶段采用由推断误差项与仅作用于推断贡献系数的L1稀疏惩罚项组成的复合损失函数，惩罚强度取当前阶段的稀疏强度，第一个扫描阶段从初始模型开始训练，其后每一扫描阶段以上一阶段收敛后的模型参数为起点热启动接续训练；每一扫描阶段结束时，以该阶段收敛窗口内各字段贡献系数幅值的统计量判定各字段的存活状态，记录每一字段的贡献系数首次收缩归零时所处扫描阶段的稀疏强度，作为该字段的退出临界强度；

步骤S4）：按退出临界强度对字段进行分级，退出临界强度越大贡献等级越高，扫描完成后仍存活的字段构成最高贡献等级，输出分级推断源序列与各字段的退出临界强度，实现电力数据隐性推断源的分级识别。

2、根据权利要求1所述的一种基于稀疏贡献路径扫描的电力数据隐性推断源分级识别方法，其特征在于，步骤S1）中，计算归一化互信息并进行初筛，具体包括以下步骤：

步骤S101：记候选字段全集为U=x1,x2,…,xp，目标字段为y，其中xi表示第i个候选字段，p为候选字段总数；对每一个候选字段xi，采用等宽分箱直方图估计计算其与目标字段y的互信息：

Ixi;y=a∈Ai​b∈B​pa,blogpa,bpapb

其中，Ai为将字段xi的取值范围等宽划分为B个区间后得到的区间集合，B为对目标字段y做相同划分后得到的区间集合，B为预设分箱数，pa,b为样本同时落入区间a与区间b的联合频率，pa、pb分别为样本落入区间a、区间b的边缘频率；

步骤S102：对互信息按信息熵做归一化，得到归一化互信息：

Ii=Ixi;yHxiHy

其中，Hxi=−a∈Ai​palogpa为字段xi的信息熵，Hy为目标字段y按相同方式计算的信息熵，归一化互信息Ii取值位于0与1之间；

步骤S103：设定初筛阈值θ，保留满足Ii≥θ的候选字段，构成初筛后候选字段集合X′=x1′,x2′,…,xq′，其中q为保留字段数。

3、根据权利要求1所述的一种基于稀疏贡献路径扫描的电力数据隐性推断源分级识别方法，其特征在于，步骤S2）中，构建贡献量化推断模型，具体包括以下步骤：

步骤S201：构建贡献量化层，为初筛后候选字段集合中的每一个字段xj′配置一个与其一一对应的可学习推断贡献系数cj，对输入执行逐元素加权xj=cjxj′，得到加权后的输入向量X=x1,x2,…,xq，全部推断贡献系数构成贡献系数向量C=c1,c2,…,cq，各系数初始值均置为1；

步骤S202：构建推断网络fθ，所述推断网络为多层全连接神经网络，输入层维度为q，其后依次连接若干个全连接隐藏层，各隐藏层采用ReLU激活函数，输出层维度为1且不加激活函数，输出目标字段预测值y=fθX，其中θ为推断网络参数。

4、根据权利要求1所述的一种基于稀疏贡献路径扫描的电力数据隐性推断源分级识别方法，其特征在于，步骤S3）中，执行稀疏强度递增的路径扫描训练，具体包括以下步骤：

步骤S301：预设递增的稀疏强度序列λ1<λ2<⋯<λS，其中λs为第s个扫描阶段的稀疏强度，S为扫描阶段总数；第s个扫描阶段以如下复合损失函数训练所述贡献量化推断模型：

Ls=1Ntrk=1Ntryk−yk2+λsj=1qcj

其中，Ntr为训练集样本数，yk为第k个训练样本的目标字段真实值，yk为对应的预测值，第一项为均方误差形式的推断误差项，第二项为仅作用于推断贡献系数的L1稀疏惩罚项；

步骤S302：第1个扫描阶段从初始模型开始，采用Adam优化器以学习率η、批大小Nb训练E1轮至收敛；第2个至第S个扫描阶段均以上一阶段收敛后的全部模型参数为起点热启动接续训练Ec轮；

步骤S303：每一扫描阶段结束时，以该阶段最后W轮构成收敛窗口，对每一个字段计算收敛窗口内贡献系数绝对值的均值mjs与标准差σjs：

mjs=1We∈Ws​cje,  σjs=1We∈Ws​cje−mjs2

其中，Ws为第s阶段收敛窗口包含的训练轮次集合，W为收敛窗口长度，cje为第e轮训练结束时字段xj′的贡献系数；设定归零容差ε，若mjs≥ε则判定字段xj′在第s阶段存活，否则判定该字段在第s阶段收缩归零，第s阶段全部存活字段构成存活集合As，各阶段存活集合逐级嵌套收缩；

步骤S304：对每一个字段记录退出临界强度：

λj*=minλs|mjs<ε

其中，λj*为字段xj′的贡献系数首次收缩归零时所处扫描阶段的稀疏强度；对扫描完成后仍存活的字段，记λj*>λS。

5、根据权利要求1所述的一种基于稀疏贡献路径扫描的电力数据隐性推断源分级识别方法，其特征在于，步骤S4）中，按退出临界强度分级并输出，具体包括以下步骤：

步骤S401：将退出临界强度相同的字段归入同一贡献等级，λj*越大贡献等级越高，扫描完成后仍存活的字段构成最高贡献等级，得到分级推断源序列，其中最高等级字段组为AS，在第s阶段退出的字段组为As−1\As，在第1阶段即退出的字段组为X′\A1；

步骤S402：同一贡献等级内的字段按最后存活阶段收敛窗口内的系数幅值均值从大到小排列；

步骤S403：输出目标字段的分级推断源序列、每一字段的退出临界强度与各阶段存活集合，作为目标字段隐性推断关系的带层次字段级识别结果。

一种基于稀疏贡献路径扫描的电力数据隐性推断源分级识别方法

技术领域

本发明涉及电力系统数据分析技术领域，特别涉及一种基于稀疏贡献路径扫描的电力数据隐性推断源分级识别方法。

背景技术

电力系统运行与市场数据由物理约束、调度策略和市场出清机制共同生成，字段之间存在明显的时序关联与统计耦合关系。部分未直接对外提供的目标字段，仍可能由其他字段的组合通过机器学习模型近似恢复，形成区别于显式公式计算的隐性推断。识别哪些字段构成了对目标字段的主要推断依据、并进一步刻画这些字段贡献的强弱层次，是电力数据关联机理分析、数据分级管理和共享审查等工作的基础问题。

针对该问题，现有技术主要有四类做法。第一类是基于统计关联指标的字段筛选方法，先计算候选字段与目标字段之间的相关系数、互信息或最大信息系数等指标，再按照指标大小进行排序、筛选或阈值判断。第二类是基于预测建模的推断验证方法，直接建立从候选字段到目标字段的深度神经网络预测模型，通过模型精度判断目标字段能否被恢复。第三类是基于可训练选择结构的特征选择方法，具有代表性的是专利CN118355392A公开的经由门控层集合的特征选择方法，在机器学习模型内部两层之间插入多个由二值门构成的门控层，训练时交替更新门参数与模型参数，训练完成后通过投票、平均或重训练比较等聚合方式确定一组目标门参数，用于删除冗余中间特征、压缩模型规模。第四类是基于固定稀疏强度惩罚的字段选择方法，以Lasso回归及在模型输入端设置带L1惩罚的可学习加权系数的方法为代表，在某一预先选定的稀疏强度下训练一次，将训练结束时系数显著非零的字段判定为保留字段。

现有技术存在以下问题：（1）统计关联指标只反映两个变量之间依赖关系的某一侧面，不同指标给出的排序往往不一致，且统计关联强不等于联合恢复能力强，仅依据统计指标无法量化各字段在联合推断中的实际贡献；（2）基于预测建模的方法只能回答目标字段能否被恢复，深度神经网络内部参数与原始输入字段不存在一一对应关系，无法定位恢复能力来自哪些字段；（3）二值门控层集成类方法作用于模型内部中间特征而非原始数据字段，二值输出只能给出保留或剔除的判定而无法度量贡献大小，需要并行维护多组门参数、交替更新并在训练后聚合，流程复杂、计算开销大，且其以预先指定的所选特征数目为稀疏优化目标，与推断依据字段数目事先未知的识别任务不适配；（4）基于固定稀疏强度惩罚的字段选择方法，其识别结果随稀疏强度取值变化明显而合适取值事先无从确定，一次训练只能输出一个保留字段子集、无法刻画各字段贡献的强弱层次，保留字段的判定依赖人为设定的系数激活阈值，且判定依据训练结束时刻的单点系数读数，受训练后期随机波动影响，同一数据不同训练轮次可能给出不同结论。

发明内容

本发明的目的旨在提供一种基于稀疏贡献路径扫描的电力数据隐性推断源分级识别方法，其为每个候选字段配置一一对应的可学习推断贡献系数，沿由小到大的稀疏强度序列对模型执行热启动接续训练，以收敛窗口内的系数轨迹统计量判定各字段的存活状态，记录每个字段的贡献系数收缩归零时的退出临界强度，以退出临界强度作为无需人为设定判定阈值的客观贡献度量，按退出顺序输出分级的推断源识别结果，以解决上述技术问题。

为了实现上述目的，本发明采用的技术方案是：

一种基于稀疏贡献路径扫描的电力数据隐性推断源分级识别方法，包括以下步骤：

步骤S1）：获取包含多时刻历史样本的电力数据集，对候选字段全集中的每一个候选字段，计算其与目标字段之间的归一化互信息，剔除归一化互信息低于初筛阈值的字段，构建初筛后候选字段集合；

步骤S2）：构建由贡献量化层与推断网络级联组成的贡献量化推断模型，所述贡献量化层设置于模型输入层之后、第一隐藏层之前，为初筛后候选字段集合中的每一个字段配置一个与其一一对应的可学习推断贡献系数，对输入执行逐元素加权，加权后的输入向量输入所述推断网络，输出目标字段预测值；

步骤S3）：沿预设的由小到大的稀疏强度序列对所述贡献量化推断模型执行多阶段接续训练，每一扫描阶段采用由推断误差项与仅作用于推断贡献系数的L1稀疏惩罚项组成的复合损失函数，惩罚强度取当前阶段的稀疏强度，第一个扫描阶段从初始模型开始训练，其后每一扫描阶段以上一阶段收敛后的模型参数为起点热启动接续训练；每一扫描阶段结束时，以该阶段收敛窗口内各字段贡献系数幅值的统计量判定各字段的存活状态，记录每一字段的贡献系数首次收缩归零时所处扫描阶段的稀疏强度，作为该字段的退出临界强度；

步骤S4）：按退出临界强度对字段进行分级，退出临界强度越大贡献等级越高，扫描完成后仍存活的字段构成最高贡献等级，输出分级推断源序列与各字段的退出临界强度，实现电力数据隐性推断源的分级识别。

进一步的，步骤S1）中，计算归一化互信息并进行初筛，具体包括以下步骤：

步骤S101：记候选字段全集为U=x1,x2,…,xp，目标字段为y，其中xi表示第i个候选字段，p为候选字段总数；对每一个候选字段xi，采用等宽分箱直方图估计计算其与目标字段y的互信息：

Ixi;y=a∈Ai​b∈B​pa,blogpa,bpapb

其中，Ai为将字段xi的取值范围等宽划分为B个区间后得到的区间集合，B为对目标字段y做相同划分后得到的区间集合，B为预设分箱数，pa,b为样本同时落入区间a与区间b的联合频率，pa、pb分别为样本落入区间a、区间b的边缘频率；

步骤S102：对互信息按信息熵做归一化，得到归一化互信息：

Ii=Ixi;yHxiHy

其中，Hxi=−a∈Ai​palogpa为字段xi的信息熵，Hy为目标字段y按相同方式计算的信息熵，归一化互信息Ii取值位于0与1之间；

步骤S103：设定初筛阈值θ，保留满足Ii≥θ的候选字段，构成初筛后候选字段集合X′=x1′,x2′,…,xq′，其中q为保留字段数。

进一步的，步骤S2）中，构建贡献量化推断模型，具体包括以下步骤：

步骤S201：构建贡献量化层，为初筛后候选字段集合中的每一个字段xj′配置一个与其一一对应的可学习推断贡献系数cj，对输入执行逐元素加权xj=cjxj′，得到加权后的输入向量X=x1,x2,…,xq，全部推断贡献系数构成贡献系数向量C=c1,c2,…,cq，各系数初始值均置为1；

步骤S202：构建推断网络fθ，所述推断网络为多层全连接神经网络，输入层维度为q，其后依次连接若干个全连接隐藏层，各隐藏层采用ReLU激活函数，输出层维度为1且不加激活函数，输出目标字段预测值y=fθX，其中θ为推断网络参数。

进一步的，步骤S3）中，执行稀疏强度递增的路径扫描训练，具体包括以下步骤：

步骤S301：预设递增的稀疏强度序列λ1<λ2<⋯<λS，其中λs为第s个扫描阶段的稀疏强度，S为扫描阶段总数；第s个扫描阶段以如下复合损失函数训练所述贡献量化推断模型：

Ls=1Ntrk=1Ntryk−yk2+λsj=1qcj

其中，Ntr为训练集样本数，yk为第k个训练样本的目标字段真实值，yk为对应的预测值，第一项为均方误差形式的推断误差项，第二项为仅作用于推断贡献系数的L1稀疏惩罚项；

步骤S302：第1个扫描阶段从初始模型开始，采用Adam优化器以学习率η、批大小Nb训练E1轮至收敛；第2个至第S个扫描阶段均以上一阶段收敛后的全部模型参数为起点热启动接续训练Ec轮；

步骤S303：每一扫描阶段结束时，以该阶段最后W轮构成收敛窗口，对每一个字段计算收敛窗口内贡献系数绝对值的均值mjs与标准差σjs：

mjs=1We∈Ws​cje,  σjs=1We∈Ws​cje−mjs2

其中，Ws为第s阶段收敛窗口包含的训练轮次集合，W为收敛窗口长度，cje为第e轮训练结束时字段xj′的贡献系数；设定归零容差ε，若mjs≥ε则判定字段xj′在第s阶段存活，否则判定该字段在第s阶段收缩归零，第s阶段全部存活字段构成存活集合As，各阶段存活集合逐级嵌套收缩；

步骤S304：对每一个字段记录退出临界强度：

λj*=minλs|mjs<ε

其中，λj*为字段xj′的贡献系数首次收缩归零时所处扫描阶段的稀疏强度；对扫描完成后仍存活的字段，记λj*>λS。

进一步的，步骤S4）中，按退出临界强度分级并输出，具体包括以下步骤：

步骤S401：将退出临界强度相同的字段归入同一贡献等级，λj*越大贡献等级越高，扫描完成后仍存活的字段构成最高贡献等级，得到分级推断源序列，其中最高等级字段组为AS，在第s阶段退出的字段组为As−1\As，在第1阶段即退出的字段组为X′\A1；

步骤S402：同一贡献等级内的字段按最后存活阶段收敛窗口内的系数幅值均值从大到小排列；

步骤S403：输出目标字段的分级推断源序列、每一字段的退出临界强度与各阶段存活集合，作为目标字段隐性推断关系的带层次字段级识别结果。

与现有技术相比，本发明的有益效果是：

步骤S1）中，采用归一化互信息作为初筛指标，能够度量线性相关系数无法反映的一般统计依赖关系，剔除与目标字段明显缺乏统计依赖的噪声字段，降低后续路径扫描的输入规模与训练干扰。

步骤S2）中，贡献量化层设置于输入端且推断贡献系数与原始数据字段一一对应，识别结果可解释到具体数据字段，克服了深度神经网络内部参数无法与字段对应、以及在模型内部两层之间插入选择结构只能作用于中间特征的不足。

步骤S3）中，稀疏强度递增的路径扫描以一次扫描覆盖由弱到强的整个惩罚区间，字段贡献由其系数收缩次序客观决定，克服了固定稀疏强度方法结果随强度取值变化明显、合适取值事先无从确定的问题；热启动接续训练使相邻阶段之间模型无需重新学习推断关系，扫描总开销远小于在各稀疏强度下分别独立训练，且本发明仅维护一个贡献量化层，无需并行维护多组门参数、无需交替更新、无需训练后聚合，也无需预先指定保留字段数目；收敛窗口轨迹判据以多轮均值消除训练结束时刻单点读数的随机波动，提高判定的稳定性与可重复性。

步骤S4）中，以退出临界强度作为客观贡献度量，按退出顺序输出分级推断源序列，克服了现有方法只能输出单一保留子集、无法刻画字段贡献强弱层次、判定依赖人为设定激活阈值的不足，为数据分级管理与共享审查中的字段处置决策提供带有强弱层次、无需人为设阈值的字段级依据。

本发明将输入级贡献系数学习与正则化路径思想相结合，把识别目标字段主要推断依据的问题转化为观察各字段贡献系数沿递增稀疏强度序列先后收缩归零的次序，是一种流程简单、结果客观分级、适合于候选字段较多且推断依据字段数目未知场景的电力数据隐性推断源识别方法。

附图说明

图1 为本发明一种基于稀疏贡献路径扫描的电力数据隐性推断源分级识别方法整体流程图；

图2 为本发明贡献量化推断模型结构示意图；

图3 为本发明路径扫描中贡献系数收缩与退出点示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例详细说明本发明的实施方式。

请参阅图1所示，本发明一种基于稀疏贡献路径扫描的电力数据隐性推断源分级识别方法，包括以下步骤：

实施例采用美国PJM电力市场公开的2025年小时级运行与市场数据，样本按小时对齐后共8760条，数据表共72列，其中1列为时间戳、1列为目标字段。选取净实际交换功率（net_actual_interchange_mw）作为目标字段y；剔除与其存在显式派生关系的净计划交换功率与总发电量2个字段后，候选字段全集共68维，覆盖分燃料类型发电出力、负荷、交换功率、日前与实时市场价格、备用与辅助服务等类别。样本以固定随机种子按0.8与0.2的比例随机划分训练集与测试集，字段与目标字段均按训练集统计量做标准化。

步骤S1）：对68个候选字段逐一计算与目标字段的归一化互信息并进行初筛。采用等宽分箱直方图估计，分箱数B取32；按步骤S101至S103所述公式计算互信息并按信息熵归一化，初筛阈值θ取0.06，剔除归一化互信息低于阈值的字段后，保留55个候选字段构成初筛后候选字段集合。

步骤S2）：构建贡献量化推断模型，模型结构如图2所示。贡献量化层包含与55个保留字段一一对应的推断贡献系数，初始值均置为1；推断网络输入层维度为55，其后依次连接3个全连接隐藏层，神经元数分别为64、32、16，各隐藏层采用ReLU激活函数，输出层维度为1且不加激活函数。

步骤S3）：稀疏强度序列取λ1至λ7共7个阶段，依次为0.0005、0.001、0.002、0.004、0.008、0.016、0.032，相邻阶段按2倍递增。第1阶段从初始模型训练E1=200轮，第2至第7阶段各以上一阶段收敛参数热启动接续训练Ec=80轮；采用Adam优化器，学习率η取0.00065，批大小Nb取50；收敛窗口长度W取20，归零容差ε取0.02。第1至第7阶段结束时的存活字段数依次为53、45、44、30、19、7、4，各阶段末模型的测试集决定系数R2依次为0.9732、0.9724、0.9740、0.9713、0.9747、0.9725、0.9723，扫描全程模型恢复精度保持平稳，表明热启动接续训练未损害推断关系的学习。退出点示例：实时综合节点电价与日前主备用总量2个字段在第1阶段即收缩归零，退出临界强度为0.0005；核电出力、水电出力、风电出力3个字段的退出临界强度为0.032；小时预估负荷、天然气发电出力、煤电出力、光伏发电出力4个字段扫描完成后仍存活，退出临界强度大于0.032，为贡献最强字段。

步骤S4）：按退出临界强度分级输出，分级推断源序列共8个贡献等级。最高等级为扫描完成后仍存活的4个字段，按末阶段收敛窗口系数幅值均值从大到小依次为小时预估负荷（0.158）、天然气发电出力（0.098）、煤电出力（0.049）、光伏发电出力（0.020）；次高等级为退出临界强度0.032的核电出力、水电出力、风电出力3个字段；其后依次为退出临界强度0.016的12个字段、0.008的11个字段、0.004的14个字段、0.002的1个字段与0.001的8个字段；最低等级为退出临界强度0.0005的2个字段。最高两个等级合计7个字段恰为系统负荷与各燃料类型发电出力，与净实际交换功率由功率平衡关系决定的物理机理一致。

对分级结果进行验证：以固定100轮训练的普通全连接网络（结构与推断网络相同、不含贡献量化层）分别在各阶段存活集合及其补集上建模。各阶段存活集合单独建模的测试集R2依次为：53字段0.9691、45字段0.9642、44字段0.9669、30字段0.9703、19字段0.9694、7字段0.9160、4字段0.5356；对应补集建模的R2依次为：2字段0.2986、10字段0.5309、11字段0.5323、25字段0.7001、36字段0.8121、48字段0.8939、51字段0.9082。退出临界强度大于0.008的19个字段以约三分之一的字段数维持了与全量候选字段相当的恢复精度，其补集36个字段的恢复精度明显更低；继续压缩至最高两级7个字段时恢复精度降至0.9160，仅保留最高等级4个字段时降至0.5356。恢复精度沿分级序列的衰减位置清晰刻画了各等级字段贡献的强弱层次，表明退出临界强度给出的贡献分级与各字段组的实际推断能力一致。

图1

图2

图3

本发明公开一种基于稀疏贡献路径扫描的电力数据隐性推断源分级识别方法。首先，计算各候选字段与目标字段的归一化互信息，剔除低于初筛阈值的字段；然后，构建由贡献量化层与推断网络级联组成的贡献量化推断模型，贡献量化层为每一个字段配置一一对应的可学习推断贡献系数并执行逐元素加权；再沿由小到大的稀疏强度序列对模型执行热启动接续训练，每一扫描阶段以推断误差项与仅作用于贡献系数的L1稀疏惩罚项构成复合损失函数，以收敛窗口内系数幅值的统计量判定各字段存活状态，记录每一字段的贡献系数首次收缩归零时的退出临界强度；最后，按退出临界强度对字段分级，输出分级推断源序列。本发明以退出临界强度作为无需人为设定判定阈值的客观贡献度量，一次路径扫描即给出字段贡献的完整强弱层次，判定采用收敛窗口轨迹统计量、稳定可重复，无需维护多组选择参数、无需训练后聚合、无需预先指定保留字段数目，可为电力数据关联机理分析、数据分级管理与共享审查提供带层次的字段级依据。