1、一种基于强化学习的电网偶发故障安全调控策略生成方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤S1）：搭建实际电网的半实物仿真模型，主要包括物理空间的实物仿真平台，虚拟空间的数字仿真平台，以及物理空间和虚拟空间之间的数据和信息交互接口。数字仿真平台可以通过数据交互接口对实物仿真平台进行实时感知，并能进行潮流计算，拓扑更改，调整发电机出力等操作，从而刻画实际电网的调控行为；

步骤S2）：利用实际电网的大量历史调控数据，从中提取出观测空间与调控行为的特征向量，分别作为有监督学习的输入与输出，即学习专家系统的先验知识，进而生成一个用神经网络表示的电网调控策略；

步骤S3）：基于电网脆弱性与威胁风险，人为生成一系列电网安全威胁事件，如断路器跳闸、线路遭受攻击等，通过增加扰动的方式，对电网历史运行数据进行拓展。以电网的安全性与经济性作为评价指标，结合深度强化学习方法优化电网调控策略，进一步增强调控策略的鲁棒性；

步骤S4）：当实物仿真平台面临偶发故障时，利用调控策略生成相应的调控行为，并对调控行为在数字仿真平台中进行预仿真，评估其可行性，判断是否满足电网安全约束，若满足，该调控行为通过评估，可以执行；否则返回步骤S3），将发生的偶发故障加入到调控策略的训练过程中，重新生成调控策略，从而实现策略的迭代进化。

2、根据权利要求1所述的一种基于强化学习的电网偶发故障安全调控策略生成方法，其特征在于，步骤S1）中，搭建实际电网的半实物仿真模型，具体包括以下步骤：

步骤S101：用等比例缩小的实物进行实物平台仿真模拟，其缩放比例均为M，真实电力系统的电阻为Rs,电感为Ls,电容为Cs,则经过缩放在实物仿真平台搭建中使用的电阻Rw=RsM,电感Lw=LsM,电容Cw=M×Cs；输电线路用电阻Rw、电感Lw和电容Cw按照集中参数模型进行组合模拟，负载用电阻Rw、电感Lw、电容Cw的串并联组合、照明设备以及小型电动机进行模拟。输电线路上安装智能电表和继电器设备，实现电压、电流、有功功率的测量以及输电线路通断的控制；

步骤S102：根据实际电网的拓扑结构、设备装置、电气特性等，利用开源的Python库PYPOWER，在虚拟空间构建等效的数字电网仿真平台；

步骤S103：通过量测设备采集实物仿真平台的状态参数并通过信息通信接口上传至数字仿真平台，供数字仿真平台在线调参以及实时计算；

步骤S104：通过功率缩放接口，利用可编程电源接收数字仿真平台输出的电压仿真状态参数更新自身状态,实时调整输出电压，通过与实物仿真平台的物理连接形成功率连接，同时继保设备通过量测到电气物理量变化判断是否动作，从而实现实际电网的半实物仿真模型。

3、根据权利要求1所述的一种基于强化学习的电网偶发故障安全调控策略生成方法，其特征在于，步骤S2）中，生成用神经网络表示的电网调控策略，具体包括以下步骤：

步骤S201：利用实际电网的大量历史调控数据，选择观测空间中的发电机有功prod_p、无功功率prod_q、负载的有功load_p、无功功率load_q、线路潮流比rho、线路连接状态status、线路检修计划，以及电网拓扑图的PageRank、网络中心性、度中心性，作为有监督学习的观测空间，即输入向量；

步骤S202：选择调控行为中的更改变电站连接的总线，设置线路所连接的总线，调整发电机出力，作为有监督学习的动作空间，即输出向量；

步骤S203：利用神经网络的有监督学习方法，如反向传播（BP）算法等，学习专家系统的先验知识，进而生成一个用神经网络表示的电网调控策略。

4、根据权利要求1所述的一种基于强化学习的电网偶发故障安全调控策略生成方法，其特征在于，步骤S3）中，生成电网安全威胁，并利用强化学习优化电网调控策略，具体包括以下步骤：

步骤S301：基于电网脆弱性，通过连锁故障模型，计算得到电网中容易引发连锁故障的前10条线路或线路组合l1,l2,……,l10，以及归一化后的故障严重性因子σ1,σ2,……,σ10；

步骤S302：基于威胁风险，在电网的运行过程中，实时监测上述脆弱线路的潮流比r1,r2,……,r10，将潮流比与严重性因子的补数相除r11-σ1,r21-σ2,……,r101-σ10，并依归一化的概率随机生成电网安全威胁事件，即故障严重性越高且潮流比越高的线路更易受攻击；

步骤S303：选择与步骤S2）中相同的观测空间与动作空间，采用强化学习的A3C（Asynchronous Advantage Actor-critic）方法，使用电网的安全性与经济性作为强化学习的奖励（Reward），具体为Reward1=i1-ri2，其中ri表示第i条线路的潮流比，Reward2=-2×Eredispatch×p，其中Eredispatch表示调整的发电机出力，p表示电价，将Reward1与Reward2做标准化处理并相加，再乘以电网平稳运行的时长t，得到最终的Reward=Reward1+Reward2*t；

步骤S304：当生成的安全威胁来临时，通过强化学习的预仿真（simulate）功能，选取动作空间中Reward最大的4个动作进行优化组合，然后根据Reward更新调控策略，最终获得处理安全威胁的最佳策略。

5、根据权利要求1所述的一种基于强化学习的电网偶发故障安全调控策略生成方法，其特征在于，步骤S4）中，评估调控行为的安全性，判断其是否满足电网安全约束，具体包括以下步骤：

步骤S401：当实物仿真平台面临偶发故障时，数字仿真平台可以及时感知，并通过训练好的调控策略生成相应的调控行为；

步骤S402：对调控行为在数字仿真平台中进行预仿真，评估其可行性，如果进行了调控行为之后，电网不会产生连锁故障，则输出该调控策略；

步骤S403：反之，如果电网仍然会出现解列或供需不平衡现象，则返回步骤S3），将该偶发故障加入到强化学习的训练过程中，重新生成调控策略，从而实现策略的迭代进化。

一种基于强化学习的电网偶发故障安全调控策略生成方法

技术领域

本发明涉及计算机强化学习和电力系统调度自动化领域，特别涉及一种基于强化学习的电网偶发故障安全调控策略生成方法。

背景技术

电网调控是为了保证电网安全稳定运行、对外可靠供电、各类电力生产工作有序进行而采用的一种有效的管理手段，是智能电网运行的神经中枢，运维中心通过对省级及以上智能电网调控系统运行的基本数据集中监视，实现对各地系统的远程画面调阅和运行维护，快速解决系统异常和故障，及时发现系统存在的隐患，为智能电网调控系统稳定运行提供技术支持。

目前的电力调控存在四个问题：（1）通过人类经验，离线制定运行方式，规则较为粗放，限额保守；（2）考虑运行方式不全面，无法及时识别脆弱点，一些极端方式下不安全；（3）可再生能源大规模接入和电力市场环境下，运行边界的不确定性增强；（4）新一代电网安全机理越来越复杂，运方分析难度越来越大，大停电风险事故增加。因此可以应用人工智能技术，通过智能化使运方计算考虑方式更全面、更精益、更安全，提高对新一代复杂电网安全经济运行的驾驭能力。

发明内容

本发明的目的旨在提供一种基于强化学习的电网偶发故障安全调控策略生成方法，其可以在安全性能和时间开销上取得一定的平衡，并且在大规模电网安全调控中能够取得性能和时间开销双方面的优势；在有新的安全威胁发生时，利用强化学习进行调控策略迭代优化，也能避免重复训练之前的运行数据，以解决上述技术问题。

为了实现上述目的，本发明采用的技术方案是：

一种基于强化学习的电网偶发故障安全调控策略生成方法，包括以下步骤：

步骤S1）：搭建实际电网的半实物仿真模型，主要包括物理空间的实物仿真平台，虚拟空间的数字仿真平台，以及物理空间和虚拟空间之间的数据和信息交互接口。数字仿真平台可以通过数据交互接口对实物仿真平台进行实时感知，并能进行潮流计算，拓扑更改，调整发电机出力等操作，从而刻画实际电网的调控行为；

步骤S2）：利用实际电网的大量历史调控数据，从中提取出观测空间与调控行为的特征向量，分别作为有监督学习的输入与输出，即学习专家系统的先验知识，进而生成一个用神经网络表示的电网调控策略；

步骤S3）：基于电网脆弱性与威胁风险，人为生成一系列电网安全威胁事件，如断路器跳闸、线路遭受攻击等，通过增加扰动的方式，对电网历史运行数据进行拓展。以电网的安全性与经济性作为评价指标，结合深度强化学习方法优化电网调控策略，进一步增强调控策略的鲁棒性；

步骤S4）：当实物仿真平台面临偶发故障时，利用调控策略生成相应的调控行为，并对调控行为在数字仿真平台中进行预仿真，评估其可行性，判断是否满足电网安全约束，若满足，该调控行为通过评估，可以执行；否则返回步骤S3），将发生的偶发故障加入到调控策略的训练过程中，重新生成调控策略，从而实现策略的迭代进化。

进一步的，步骤S1）中，搭建实际电网的半实物仿真模型，具体包括以下步骤：

步骤S101：用等比例缩小的实物进行实物平台仿真模拟，其缩放比例均为M，真实电力系统的电阻为Rs,电感为Ls,电容为Cs,则经过缩放在实物仿真平台搭建中使用的电阻Rw=RsM,电感Lw=LsM,电容Cw=M×Cs；输电线路用电阻Rw、电感Lw和电容Cw按照集中参数模型进行组合模拟，负载用电阻Rw、电感Lw、电容Cw的串并联组合、照明设备以及小型电动机进行模拟。输电线路上安装智能电表和继电器设备，实现电压、电流、有功功率的测量以及输电线路通断的控制；

步骤S102：根据实际电网的拓扑结构、设备装置、电气特性等，利用开源的Python库PYPOWER，在虚拟空间构建等效的数字电网仿真平台；

步骤S103：通过量测设备采集实物仿真平台的状态参数并通过信息通信接口上传至数字仿真平台，供数字仿真平台在线调参以及实时计算；

步骤S104：通过功率缩放接口，利用可编程电源接收数字仿真平台输出的电压仿真状态参数更新自身状态,实时调整输出电压，通过与实物仿真平台的物理连接形成功率连接，同时继保设备通过量测到电气物理量变化判断是否动作，从而实现实际电网的半实物仿真模型。

进一步的，步骤S2）中，生成用神经网络表示的电网调控策略，具体包括以下步骤：

步骤S201：利用实际电网的大量历史调控数据，选择观测空间中的发电机有功prod_p、无功功率prod_q、负载的有功load_p、无功功率load_q、线路潮流比rho、线路连接状态status、线路检修计划，以及电网拓扑图的PageRank、网络中心性、度中心性，作为有监督学习的观测空间，即输入向量；

步骤S202：选择调控行为中的更改变电站连接的总线，设置线路所连接的总线，调整发电机出力，作为有监督学习的动作空间，即输出向量；

步骤S203：利用神经网络的有监督学习方法，如反向传播（BP）算法等，学习专家系统的先验知识，进而生成一个用神经网络表示的电网调控策略。

进一步的，步骤S3）中，生成电网安全威胁，并利用强化学习优化电网调控策略，具体包括以下步骤：

步骤S301：基于电网脆弱性，通过连锁故障模型，计算得到电网中容易引发连锁故障的前10条线路或线路组合l1,l2,……,l10，以及归一化后的故障严重性因子σ1,σ2,……,σ10；

步骤S302：基于威胁风险，在电网的运行过程中，实时监测上述脆弱线路的潮流比r1,r2,……,r10，将潮流比与严重性因子的补数相除r11-σ1,r21-σ2,……,r101-σ10，并依归一化的概率随机生成电网安全威胁事件，即故障严重性越高且潮流比越高的线路更易受攻击；

步骤S303：选择与步骤S2）中相同的观测空间与动作空间，采用强化学习的A3C（Asynchronous Advantage Actor-critic）方法，使用电网的安全性与经济性作为强化学习的奖励（Reward），具体为Reward1=i1-ri2，其中ri表示第i条线路的潮流比，Reward2=-2×Eredispatch×p，其中Eredispatch表示调整的发电机出力，p表示电价，将Reward1与Reward2做标准化处理并相加，再乘以电网平稳运行的时长t，得到最终的Reward=Reward1+Reward2*t；

步骤S304：当生成的安全威胁来临时，通过强化学习的预仿真（simulate）功能，选取动作空间中Reward最大的4个动作进行优化组合，然后根据Reward更新调控策略，最终获得处理安全威胁的最佳策略。

进一步的，步骤S4）中，评估调控行为的安全性，判断其是否满足电网安全约束，具体包括以下步骤：

步骤S401：当实物仿真平台面临偶发故障时，数字仿真平台可以及时感知，并通过训练好的调控策略生成相应的调控行为；

步骤S402：对调控行为在数字仿真平台中进行预仿真，评估其可行性，如果进行了调控行为之后，电网不会产生连锁故障，则输出该调控策略；

步骤S403：反之，如果电网仍然会出现解列或供需不平衡现象，则返回步骤S3），将该偶发故障加入到调控策略的训练过程中，重新生成调控策略，从而实现策略的迭代进化。

与现有技术相比，本发明的有益效果是：

步骤S1）中，采用半实物仿真的方式，既保证了数字仿真中的数据真实性，又提高了物理仿真的可扩展性，能更准确地反映实际系统的动态过程，提高实验精度。

步骤S2）中，充分利用历史运行数据，将电网运行的电气特性与图的结构特征相结合，大大提高了神经网络的表示效率，降低计算复杂度。

步骤S3）中，为了补充正常电网运行数据集中缺乏的偶发故障，基于电网脆弱性与威胁风险，生成一系列电网安全威胁事件，对训练集进行有效补充，提高了调控策略的鲁棒性。

步骤S4）中，当新的安全威胁发生时，只需要在先前训练好的调控策略的基础上，使用强化学习迭代优化调控策略，而不用重新构建训练集，避免重复计算，提高方法的可扩展性。

本发明将专家知识与强化学习相结合，首先利用专家经验生成一个用神经网络表示的较好的初始策略，避免了强化学习中探索难度大和价值函数训练难以收敛等问题，也解决了专家系统搜索耗时长和无法考虑长远收益等缺点，适合于大规模电网安全调控问题，是一种具有实用价值的新型电网安全调控策略生成方法。

附图说明

图1 为本发明一种基于强化学习的电网偶发故障安全调控策略生成方法整体流程图；

图2 为本发明搭建实际电网的半实物仿真模型示意图；

图3 为本发明半实物仿真接口框架示意图；

具体实施方式

下面结合附图和实施例详细说明本发明的实施方式。

请参阅图1所示，本发明一种基于强化学习的电网偶发故障安全调控策略生成方法，包括以下步骤：

本发明一种基于强化学习的电网偶发故障安全调控策略生成方法，包括以下步骤：

步骤S1）：搭建实际电网的半实物仿真模型，主要包括物理空间的实物仿真平台，虚拟空间的数字仿真平台，以及物理空间和虚拟空间之间的数据和信息交互接口。数字仿真平台可以通过数据交互接口对实物仿真平台进行实时感知，并能进行潮流计算，拓扑更改，调整发电机出力等操作，从而刻画实际电网的调控行为。采用半实物仿真的方式，既保证了数字仿真中的数据真实性，又提高了物理仿真的可扩展性，能更准确地反映实际系统的动态过程，提高实验精度。具体包括以下步骤：

步骤S101：用等比例缩小的实物进行实物平台仿真模拟，其缩放比例均为M，真实电力系统的电阻为Rs,电感为Ls,电容为Cs,则经过缩放在实物仿真平台搭建中使用的电阻Rw=RsM,电感Lw=LsM,电容Cw=M×Cs；输电线路用电阻Rw、电感Lw和电容Cw按照集中参数模型进行组合模拟，负载用电阻Rw、电感Lw、电容Cw的串并联组合、照明设备以及小型电动机进行模拟。输电线路上安装智能电表和继电器设备，实现电压、电流、有功功率的测量以及输电线路通断的控制；

步骤S102：根据实际电网的拓扑结构、设备装置、电气特性等，利用开源的Python库PYPOWER，在虚拟空间构建等效的数字电网仿真平台；

步骤S103：通过量测设备采集实物仿真平台的状态参数并通过信息通信接口上传至数字仿真平台，供数字仿真平台在线调参以及实时计算；

步骤S104：通过功率缩放接口，利用可编程电源接收数字仿真平台输出的电压仿真状态参数更新自身状态,实时调整输出电压，通过与实物仿真平台的物理连接形成功率连接，同时继保设备通过量测到电气物理量变化判断是否动作，从而实现实际电网的半实物仿真模型。

步骤S2）：利用实际电网的大量历史调控数据，从中提取出观测空间与调控行为的特征向量，分别作为有监督学习的输入与输出，即学习专家系统的先验知识，进而生成一个用神经网络表示的电网调控策略，将电网运行的电气特性与图的结构特征相结合，提高了神经网络的表示效率，降低计算复杂度，具体包括以下步骤：

步骤S201：利用实际电网的大量历史调控数据，选择观测空间中的发电机有功prod_p、无功功率prod_q、负载的有功load_p、无功功率load_q、线路潮流比rho、线路连接状态status、线路检修计划，以及电网拓扑图的PageRank、网络中心性、度中心性，作为有监督学习的观测空间，即输入向量；

步骤S202：选择调控行为中的更改变电站连接的总线，设置线路所连接的总线，调整发电机出力，作为有监督学习的动作空间，即输出向量；

步骤S203：利用神经网络的有监督学习方法，如反向传播（BP）算法等，学习专家系统的先验知识，进而生成一个用神经网络表示的电网调控策略。

步骤S3）：基于电网脆弱性与威胁风险，人为生成一系列电网安全威胁事件，如断路器跳闸、线路遭受攻击等，通过增加扰动的方式，对电网历史运行数据进行拓展。以电网的安全性与经济性作为评价指标，结合深度强化学习方法优化电网调控策略，进一步增强调控策略的鲁棒性，具体包括以下步骤：

步骤S301：基于电网脆弱性，通过连锁故障模型，计算得到电网中容易引发连锁故障的前10条线路或线路组合l1,l2,……,l10，以及归一化后的故障严重性因子σ1,σ2,……,σ10；

步骤S302：基于威胁风险，在电网的运行过程中，实时监测上述脆弱线路的潮流比r1,r2,……,r10，将潮流比与严重性因子的补数相除r11-σ1,r21-σ2,……,r101-σ10，并依归一化的概率随机生成电网安全威胁事件，即故障严重性越高且潮流比越高的线路更易受攻击；

步骤S303：选择与步骤S2）中相同的观测空间与动作空间，采用强化学习的A3C（Asynchronous Advantage Actor-critic）方法，使用电网的安全性与经济性作为强化学习的奖励（Reward），具体为Reward1=i1-ri2，其中ri表示第i条线路的潮流比，Reward2=-2×Eredispatch×p，其中Eredispatch表示调整的发电机出力，p表示电价，将Reward1与Reward2做标准化处理并相加，再乘以电网平稳运行的时长t，得到最终的Reward=Reward1+Reward2*t；

步骤S304：当生成的安全威胁来临时，通过强化学习的预仿真（simulate）功能，选取动作空间中Reward最大的4个动作进行优化组合，然后根据Reward更新调控策略，最终获得处理安全威胁的最佳策略。

步骤S4）：当实物仿真平台面临偶发故障时，利用调控策略生成相应的调控行为，并对调控行为在数字仿真平台中进行预仿真，评估其可行性，判断是否满足电网安全约束，若满足，该调控行为通过评估，可以执行；否则返回步骤S3），将发生的偶发故障加入到调控策略的训练过程中，重新生成调控策略，从而实现策略的迭代进化。当新的安全威胁发生时，只需要在先前训练好的调控策略的基础上，使用强化学习迭代优化调控策略，避免重复计算，具体包括以下步骤：

步骤S401：当实物仿真平台面临偶发故障时，数字仿真平台可以及时感知，并通过训练好的调控策略生成相应的调控行为；

步骤S402：对调控行为在数字仿真平台中进行预仿真，评估其可行性，如果进行了调控行为之后，电网不会产生连锁故障，则输出该调控策略；

步骤S403：反之，如果电网仍然会出现解列或供需不平衡现象，则返回步骤S3），将该偶发故障加入到强化学习的训练过程中，重新生成调控策略，从而实现策略的迭代进化。

图1

图2

图3

本发明公开一种基于强化学习的电网偶发故障安全调控策略生成方法。首先，根据实际电网的拓扑结构、设备装置、电气特性等，搭建实际电网的半实物仿真模型，包括实物仿真平台、数字仿真平台以及数据通信接口三部分；然后，利用实际电网的大量历史运行数据，生成用神经网络表示的电网调控策略，并通过人为生成安全威胁的方式，对历史数据进行补充，利用强化学习不断优化调控策略的鲁棒性；最后，针对实际电网发生的紧急事件，数字仿真平台可以及时感知，进而使用训练好的电网调控策略，生成相应的安全调控行为。本发明基于强化学习理论提出了一种针对偶发故障的电网安全调控策略生成方法，一方面将复杂的电网安全调控问题，转化为用神经网络表示调控策略；另一方面当新的安全威胁发生时，只需要在先前训练好的调控策略的基础上，使用强化学习迭代优化调控策略，而不用重新构建训练集，避免重复计算。该方法在安全性能和时间开销上取得较好的平衡，可以有效处理电网面临的偶发安全威胁。