发明和实用新型技术交底书-软件案

在撰写技术交底资料之前请仔细阅读以下说明： 1.一份好的技术交底资料会节省后续大量的沟通时间，也会提高专利申请文件的撰写质量； 2.专利法保护的是具体的技术方案，而非单纯的功能和作用，因此交底书中请尽量要给出实现某种功能或者达到某种目的的具体方案； 3.专利法对于“公开充分”有明确的要求，为了后续授权阶段专利的稳定性以及维权时权利有足够的解释空间，技术交底资料要尽可能详细，可将专利代理师作为研发新人看待； 4.软件专利中的代码不能直接获得保护，需要转化为自然语言，也并非需求说明书，而是通过文字描述出来的主要发明思路； 5.软件专利不能仅有抽象的步骤和过程，在抽象的步骤之下需存在更为具体的步骤和过程； 6. 专利法对于“清楚”有明确的要求，在技术交底资料中对于同一个被描述对象要用同一个词语来表述，不能出现前后不一致的情形； 7.由于软件的技术方案通常较为抽象，交底书中可结合各种图（例如流程图、时序图、交互图、应用界面图、原理图、网络拓扑图、系统架构图、模型结构图等）进行描述，为了便于高效地沟通，不能仅有图而没有文字描述，需要有对应图的文字描述； 8.专利撰写过程中会存在较多技术沟通，为了确保专利的撰写质量并能按期完成，如果专利代理师请您补充必要的技术资料，请您及时补充。

| 专利申请技术交底资料表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专利申请案件名称 | 一种基于互信息与特征提取的电网敏感数据隐性推断风险源定位方法 |  |  |  |
| 发明人 |  |  |  |  |
| 申请人 |  |  | 技术问题联系人 | 杜浩存 |
| 技术问题联系人电话 | 19838166939 |  | 技术问题联系人邮箱 | 1722051566@qq.com |
| 已公开或即将公开发表与本技术相关的资料（期刊、论文、宣传册等） |  |  |  | 是 否 |
| 一、背景技术 |  |  |  |  |
| 1.1介绍本技术方案所处的技术领域、背景以及相关技术发展 |  | 随着电力系统数字化程度不断提高，电网运行、市场交易、设备状态、负荷变化等各类数据被持续采集、存储和共享。为支撑市场运行、业务协同、科研分析和数据服务，部分数据会以公开、共享或者低敏方式对外提供。与此同时，电力数据之间通常存在明显的时序关联、物理约束关系和统计耦合关系，这使得某些原本未直接公开的敏感信息，可能通过其他数据被间接推断出来。 在实际的数据治理工作中，这类问题并不只是“某个敏感量能否被推断”这么简单。更现实的情况是：当数据发布方考虑隐性推断风险，并据此进行数据分类分级、脱敏处理或开放范围划定时，往往会同时面对大量候选特征。不同敏感量对应的推断源之间可能相互重叠，候选特征之间也可能存在较强冗余和耦合。如果不能进一步识别出某一敏感数据真正起主要作用的核心推断源，而只是停留在“很多特征都和它相关”这一层面，那么风险评估结果就容易混乱，也难以支持后续的数据分级、开放控制和说明论证。 换句话说，仅仅知道“有一些字段和敏感目标存在相关性”还不够。对于风险评估和分类分级来说，更关键的是回答两个更具体的问题：第一，哪些输入特征确实构成了该敏感量的主要推断依据；第二，哪些特征虽然表面上有关联，但本质上只是冗余信息、伴随信息或者联合关系中的次要因素。只有把这个问题说清楚，后续的数据处理结论才更有依据，也更容易让人信服。 因此，需要一种能够面向隐性推断风险评估场景、并能够较稳定识别核心推断源的技术方法。该方法不能仅依赖经验判断，也不能完全停留在若干统计相关指标的排序结果上，而应当在保留可解释性的前提下，进一步给出与实际推断能力相对应的识别依据。 围绕数据关联分析、隐性推断风险评估以及敏感信息保护，相关技术大体经历了以下几个发展阶段。 第一阶段，主要采用基于规则或经验的方式识别风险。例如依据字段名称、业务含义、访问权限或人工经验判断某些数据是否敏感。这类方法实现简单，但主观性较强，对于由多个普通字段共同形成的隐性推断关系识别能力较弱。 第二阶段，开始引入统计关联分析方法，通过相关系数、互信息等指标衡量候选特征与目标变量之间的依赖关系。此类方法能够从数据本身出发识别潜在关联，为风险评估提供量化依据，因而被广泛用于特征筛选和初步风险判断。但这类方法通常更适合做“关联强弱”的描述，对于复杂非线性、联合作用和冗余耦合条件下的真实推断能力，还难以给出稳定结论。 第三阶段，逐步引入机器学习和深度学习方法，通过建立从候选公开数据到敏感目标的预测模型，直接检验敏感量是否能够被恢复或近似重构。这类方法相比单纯的统计分析更接近实际推断过程，能够反映复杂的非线性关系和联合影响，因此在隐性推断风险识别中具有更强的实用价值。 除此之外，还有一类相关技术是基于访问行为、接口组合或用户关系的风险识别方法，例如基于贝叶斯网络的多方关联数据访问风险识别。这类方法能够识别“谁访问了什么接口、组合后是否有风险”，但其分析对象主要是访问关系和服务接口，不是数值型运行数据之间的可推断关系，也不能直接定位导致敏感量被恢复的具体输入特征。 总体来看，现有研究已经能够在一定程度上回答“某类数据是否可能存在风险”或者“整体上能否形成推断能力”，但对于风险评估和分类分级工作中更关键的一个问题——即“到底哪些输入特征构成主要推断源，哪些只是冗余噪声”——仍缺少足够稳定、足够清晰的识别方法。 |  |  |
| 1.2发明最接近的现有技术是什么？ |  | 与本发明最接近的现有技术，可以概括为一种组合式技术路线：先利用统计关联指标对候选特征进行筛选，再利用机器学习或深度学习模型验证敏感目标是否可被推断。 其中，前一部分通常采用 Pearson相关系数、Spearman秩相关系数、Kendall等级相关系数、互信息、最大信息系数等方法，对候选特征和目标变量之间的关联程度进行排序或阈值筛选；后一部分则将筛选后的特征输入分类模型或回归模型，检验其对目标变量的预测能力。 这一路线比单纯依赖人工经验或单一步骤的统计分析更进一步，因为它开始将“相关性判断”和“推断能力验证”结合起来，初步具备了面向隐性推断风险识别的框架基础。 但是，这种组合式技术路线普遍仍然缺少面向“核心推断源识别”的特征选择机制。也就是说，它通常能够说明某个特征集合整体上是否足以支撑目标推断，却不容易进一步说明在多个候选输入之间，究竟哪些特征起主要作用，哪些特征只是冗余陪衬。对于需要进行数据分类分级、风险说明和发布边界划定的场景来说，这一不足会直接影响结果的清晰性和可用性。 |  |  |
| 二、现有技术的技术问题 |  |  |  |  |
| （指出上述1.2现有技术存在哪些缺陷和不足）。 解决的问题必须是技术问题，例如传输速度低、硬件成本高等，而不能是非技术问题，例如提升美感，提高销售额度等；如果技术问题有多个，需要都列出来，并指出最主要解决的技术问题。 现有技术虽然为隐性推断风险分析提供了基础手段，但在本发明所针对的场景下，仍存在以下问题。 代表性做法一：基于统计量的特征筛选 一种常见做法是先计算候选特征与敏感目标之间的相关系数、互信息或其他关联指标，再按照指标大小进行排序、筛选或阈值判断。这类方法实现简单，计算成本相对较低，适合作为前期分析手段。 但这类做法至少存在两个方面的局限。 其一，不同统计量反映的是依赖关系的不同侧面。比如有的更适合描述线性关系，有的更适合描述单调关系，有的更强调一般统计依赖。对于结构复杂、耦合关系明显的电力数据来说，不同统计量给出的关联强弱排序往往并不一致，这会导致对同一组数据的判断不够统一。 其二，即使某一统计量或几种统计量显示某些特征与敏感目标存在较强关联，也不能直接说明这些特征已经构成稳定的实际推断能力。换言之，统计关联强并不必然等于可恢复能力强；相反，有些在统计量上并不特别突出的特征，在与其他变量联合使用时却可能形成更强的推断作用。现有技术中也缺少一种较明确的方法，将多种统计量分析结果进一步统一到可操作的推断风险判别边界上。 因此，仅依赖相关系数或其他统计量做筛选，虽然可以作为前期缩小范围的手段，但还不足以支撑对核心推断源的可靠认定。 代表性做法二：基于机器学习或深度学习的目标推断 另一类常见做法是直接建立从候选公开数据到敏感目标的一对一预测模型，通过模型精度来判断是否存在隐性推断风险。这类方法能够在一定程度上反映复杂非线性关系，相比单纯统计筛选更接近真实推断过程。 但这类做法同样存在不足。 一方面，如果针对每一个敏感目标都分别构建模型，并逐一测试不同特征组合，那么工作量会迅速增加。当候选特征数量较多、敏感目标较多时，这种做法在实施上会比较繁琐。 另一方面，一对一的建模方式不容易体现联合推断关系。有些敏感量不是由某一个输入单独决定，而是由多个变量共同作用形成。举一个较直观的电力场景例子，分布式光伏出力并不只取决于某一个单一观测量。若只看时间信息，通常无法准确推断出实际光伏出力；但如果把天气条件、光照强度、温度和历史出力变化趋势结合起来，就可能形成较强的恢复能力。并且其中天气因素往往不是一个固定比例项，而是一个随时段、季节和气象状态变化的影响因子。这说明，在电力数据中，很多推断关系本身就具有明显的联合性和非固定系数特征。 再进一步，如果采用全量特征直接驱动模型，虽然有可能较容易得到“整体上存在风险”的结论，但又会带来新的问题：大量冗余和噪声特征会抬高训练成本，增加过拟合风险，并使模型输出对样本窗口、参数初始化和数据波动更敏感，进而影响风险识别结果的稳定性。这样得到的结论虽然可能说明“能预测”，却未必能清楚说明“是谁在起主要作用”。 因此，现有技术缺少一种既能够保留机器学习模型对复杂关系的识别能力，又能够从中进一步提取核心推断源、减少冗余干扰的技术方案。 |  |  |  |  |
| 三、技术方案的发明点概述 |  |  |  |  |
| 请用一段话描述相对于现有技术，本技术方案的创新点在哪里。 本发明针对电网敏感数据隐性推断风险源定位问题，提出一种基于互信息初筛与输入级稀疏门控推断模型的核心推断源识别方法，用于在候选特征较多、特征之间存在冗余和耦合的情况下，识别某一敏感目标数据Y的主要推断依据，并为数据分类分级、脱敏处理和开放范围划定提供字段级依据。 现有方法如果仅采用相关系数、互信息等统计量衡量候选特征X1,X2,…,Xn与敏感目标Y之间的关联强度，通常只能说明二者在某一方面存在统计依赖关系。对于同一组候选特征和敏感目标，不同统计量的取值可能因捕获的依赖关系不同而存在差异，难以形成统一、稳定的风险源判定依据。更重要的是，相关强度并不等同于实际推断能力强度，某一特征与敏感目标具有较高相关性，并不能直接说明该特征在多变量联合推断中构成主要推断依据。现有方法如果仅采用普通深度神经网络，则通常是将候选特征X1,X2,…,Xn作为输入，经过若干全连接层后输出敏感目标预测值Y，再根据预测精度判断敏感目标是否能够被恢复。这类方法虽然能够回答“敏感目标能否被预测”，但普通网络内部参数通常不能与原始输入字段形成一一对应关系，因此难以进一步回答哪些输入特征是形成推断能力的主要依据，哪些只是相关但不关键的冗余信息，也难以量化不同特征对敏感目标恢复过程的推断贡献。 针对上述问题，本发明的核心创新在于：不是简单使用互信息筛选特征，也不是仅将深度神经网络作为普通预测模型，而是借鉴正则化惩罚的稀疏化思想，设计输入级门控层以及仅作用于门控参数的L1稀疏惩罚损失函数，并将该门控结构与“由候选数据X1,X2,…,Xn推断敏感目标Y”的深度神经网络结合起来，使该模型自然服务于隐性推断风险源定位场景。通过该设计，模型训练结果不仅可以输出敏感目标预测值Y，还可以通过门控参数gi的大小量化不同候选输入特征对敏感目标恢复过程的推断贡献。 具体而言，普通L1/L2正则化通常是在原始损失函数中加入对模型权重参数W的惩罚项，例如： L=Lori+λj¦Wj¦ 或： L=Lori+λ2jWj2 其中，Lori表示原始任务损失，Wj表示模型内部权重参数，λ表示正则化强度。上述正则项的作用机理在于：当模型为了拟合训练样本而产生过大的权重参数时，正则项会增加总损失，从而抑制模型对局部样本噪声的过度拟合。L1 正则化由于采用绝对值惩罚，更容易推动部分权重趋近于零，形成稀疏权重；L2 正则化由于采用平方惩罚，会更明显地抑制过大权重，使参数分布更加平滑。因此，普通 L1/L2 正则化的主要目的通常是限制模型复杂度、减少过拟合并提高泛化能力，其惩罚对象一般是神经网络内部权重参数。 与此不同，本方案只是采用了惩罚项的思想和 L1 正则惩罚项的形式，重新设计了门控层来对输入进行加权映射，L1正则化的作用对象、公式、目的和效果与普通正则化都完全不同。本发明不是简单地对神经网络全部权重参数施加正则化，而是在输入端为每个候选特征Xi设置一个与其一一对应的可学习门控参数gi，使原始输入： X=[X1,X2,…,Xn] 经过门控层后变为： X=[g1X1,g2X2,…,gnXn] 然后将X输入深度神经网络，得到敏感目标预测值： Y=fθ(X) 其中，fθ(⋅)表示用于学习候选特征与敏感目标之间非线性推断关系的深度神经网络，θ表示网络主体参数。模型训练时，本发明构造如下复合损失函数： L=1mk=1mY(k)-Y(k)2+λi=1n¦gi¦ 其中，前一项用于衡量敏感目标真实值Y(k)与预测值Y(k)之间的推断误差，后一项不是对神经网络全部权重参数进行惩罚，而是仅对输入级门控参数gi施加L1稀疏惩罚。这样设计的作用机理在于：如果某一候选特征Xi对降低敏感目标推断误差贡献较小，则保留较大的gi并不能明显降低前一项推断误差，反而会增加后一项稀疏惩罚，因此训练过程会推动该gi减小；如果某一候选特征Xi对恢复敏感目标具有稳定贡献，则压缩该gi会明显增大推断误差，模型会在推断误差和稀疏惩罚之间保留较大的gi。因此，训练收敛后的gi不是普通意义上的网络内部权重，而是与原始输入字段Xi一一对应的门控系数，能够定量表征该候选特征对敏感目标Y的推断贡献能力。 在上述输入级稀疏门控推断模型之前，本发明进一步采用互信息作为前置初筛指标。互信息用于度量两个变量之间共享信息量的大小，相比线性相关系数只反映线性关系、秩相关系数主要反映单调关系，互信息能够刻画更一般的统计依赖关系，因此更适合作为复杂电网数据中候选特征与敏感目标之间关联性的粗筛标准。需要说明的是，本发明并不将互信息值直接等同于候选特征对敏感目标的实际推断能力，而是利用互信息先剔除明显缺乏统计依赖的噪声特征，缩小候选输入范围。这样可以避免在候选数据字段数量较多、无关噪声数据较多的情况下直接训练门控推断模型，从而降低训练成本，减少噪声特征对门控参数收敛稳定性的干扰，并提高本方法在大规模候选特征场景下的适用性。 综上，本发明相对于现有技术的创新点主要体现在：第一，将正则化稀疏思想从普通模型权重惩罚转化为输入级门控参数稀疏约束，使训练结果能够直接对应到原始候选数据字段；第二，将输入级门控层、门控参数L1稀疏惩罚损失函数与利用候选数据X1,X2,…,Xn推断敏感目标Y的深度神经网络结合，使其自然贴合隐性推断风险场景下“量化推断贡献、识别主要推断依据”的需求；第三，采用互信息作为输入级稀疏门控推断模型的前置初筛标准。互信息虽然不能直接等同于候选特征对敏感目标的实际推断能力，但能够较全面地衡量候选特征与敏感目标之间的统计依赖关系，因此可用于在大量候选特征中先行剔除明显无关或弱关联的噪声数据，降低后续模型的输入规模和训练干扰，使本方法能够更好适用于候选数据量较大、噪声字段较多的电网数据隐性推断风险评估场景。 |  |  |  |  |
| 四、技术方案的详细阐述 |  |  |  |  |
| 即通过怎样具体的技术手段和方法实现本发明的（本部分为重点内容） 本部分需要释明数据的流向，包括数据如何产生、中间涉及到哪些处理以及最终输出的是什么； 释明每个步骤的执行主体，例如是由终端执行还是由服务器来执行； 释明每个步骤的前后执行时序； 对于技术方案存在于一定应用场景的，请将技术方案放在具体的应用场景中进行描述，若应用场景存在多个，需每个应用场景进行说明； 可以对整体技术方案进行模块化，将技术方案细化成执行不同功能的模块，针对每个模块进行详细描述，注意释明模块与模块之间的数据处理关系，以及描述清楚在流程中的先后顺序； 若涉及代码，需要将代码转换为自然语言。 1）如果涉及客户端产品，分别从产品侧和技术侧两个角度进行描述，产品侧可描述软件产品即前端的形态（提供界面图），技术侧描述后台的数据处理（请提供流程图）； 2）如果涉及到多端交互，需要从每一端出发写出该端所涉及到的处理（请提供时序图） 3）如果涉及到界面，需要写出界面展示了哪些内容（请提供界面图）； 4）如果涉及到算法模型，要解释算法的原理，以及写出算法的步骤、条件、模型结构、计算公式等； 5）如果涉及到公式，要解释公式的原理，并给出参数的物理意义； 6）如果涉及到系统架构，需要描述系统中各组成部分的作用、各组成部分之间的关系以及各组成部分之间的交互过程（请提供系统架构图、网络拓补图等）。 4.1本发明要解决的问题及适用场景 本发明主要解决这样一个问题：在给定某一敏感目标数据的情况下，面对大量候选输入特征，如何识别出其中真正构成主要推断依据的风险源特征，并据此判断拟公开数据、较低等级敏感数据或其他候选数据集合是否会对 该敏感目标形成显著风险。 这里所说的风险，并不要求最终识别出的风险源全部都属于公开数据。更实际的判断方式是：先识别出某一敏感目标对应的核心推断源列表，再结合该列表中是否包含拟公开数据、低等级敏感数据、可共享数据或其他允许外流的数据项，来判断当前数据开放方案是否存在风险。这样更符合实际的数据治理流程。 本发明尤其适用于以下场景： 其一，面向隐性推断风险的数据分类分级。即在已有数据项分类的基础上，进一步分析某些低等级数据是否可能联合推断出高等级敏感数据，从而对分类结果进行修正或补充。 其二，面向拟开放数据集的风险审查。即在数据发布前，判断拟公开字段中是否包含某些敏感目标的主要推断源。 其三，面向数据治理说明的支撑分析。即需要较清楚地说明某一敏感量为什么有风险、风险主要来自哪些输入特征时，本发明能够提供较明确的特征级依据。 4.2 数据形式 在本发明的实现中，设候选输入特征集合记为： X={x1,x2,…,xm} 其中，xi表示第i个候选特征。 设敏感目标变量记为：Y 其中，Y可以是单个连续变量、单个离散变量，或者针对具体任务定义的敏感目标值。在本发明当前实现中，主要考虑单个敏感目标与候选特征集合之间的关系识别问题。 4.3 方法步骤 步骤1：互信息初筛 在本发明的实现中，首先对每一个候选特征xj与敏感目标Y计算互信息值，并按照互信息大小对候选特征进行初步筛选。 对于变量对(X;Y)，互信息I(X;Y)计算公式为： I(X;Y)=p(x,y)logp(x,y)p(x)p(y)dxdy 本发明中，对每一个候选特征Xj与敏感目标Y计算互信息值计算完成后，得到每个候选特征对应的互信息值： MIi=I(Xi;Y), i=1,2,…,m 再根据预设阈值或排序截断方式，保留互信息较高的前若干个特征，形成初筛后的候选集： X'={Xi∣MIi≥θ} 其中，θ为预设筛选阈值，或者用前K个特征替代阈值筛选。 步骤2：构建深度神经网络特征选择模型 在本发明的实现中，将初筛后的特征集合X'输入深度神经网络模型。为了进一步识别核心推断源，在输入层之前或输入层内部设置可训练的特征选择权重，用于衡量各输入特征对目标恢复的贡献程度。 设初筛后共有p个特征，则模型输入可表示为： X'={X'1,X'2,…,X'p} 引入对应的特征选择权重： G={g1,g2,…,gp} 则对于每个X'i，加权后的输入可表示为： Xi=giX'i 将加权后的向量X=[X1,X2,…,Xp]输入后续的预测型深度神经网络。该网络采用标准预测结构：输入层维度为p，输出层维度为1，中间包含若干个全连接层，其主要目标仍然是输出对敏感目标Y的预测值Y 步骤3：模型训练 在本发明的实现中，模型训练目标由预测误差项和稀疏约束项共同构成。若Y为连续变量，则可采用均方误差损失： Ltask=1ni=1n(Y(i)-Y(i))2 在此基础上加入特征选择权重的 L1 正则项，得到总损失函数： L=Ltask+λj=1p¦gj¦ 其中，λ为正则化系数，用于控制特征选择权重的稀疏程度。 在梯度下降过程中，误差损失项（MSE）驱动门控参数gj保留对预测目标具有显著贡献的特征信息；与此同时，L1惩罚项对所有门控参数施加指向零点的持续梯度压力。对于冗余特征或噪声字段，由于其对降低总体推断误差的边际贡献极小，不足以抵消L1项带来的损失增量，因此其对应的门控参数gj会在训练迭代中逐渐收缩至零。只有对于恢复敏感目标具有稳定、关键贡献的特征，其门控参数才能在博弈中保持显著的非零数值。 因此，通过该损失函数训练后，一部分贡献较小的特征权重/门控参数会逐渐减小，而真正参与敏感目标恢复的特征会保留较大的特征权重/门控参数。 步骤4：形成风险源列表 在模型训练完成后，根据特征选择权重的大小识别风险源特征。设风险判定阈值为τ，则可将满足下式的特征认定为该敏感目标的风险源： R={X'i∣gi≥τ} 其中，门控参数gi是对候选特征Xi针对敏感目标Y的推断能力贡献的直接量化指标。gi的数值大小反映了该特征在多变量非线性推断过程中所占的权重。gi越大，说明该特征包含的关于敏感目标Y的信息量越关键。列表R中包含的特征即为门控参数超过预设阈值τ的候选特征，在本方案中被视为重要推断源（或核心风险源）。该风险源列表可以作为后续风险判断和分类分级的依据。具体而言，可进一步检查列表R中是否包含拟公开数据、较低等级敏感数据或其他允许外部获得的数据项。如果包含，则说明该敏感目标存在被这些数据推断的风险；如果不包含，或者包含的数据项不属于当前开放范围，则可以认为当前开放方案下风险较低。 步骤5：用于分类分级和风险评估 在本发明的实现中，针对多个敏感目标，可以分别重复上述过程，得到每个敏感目标对应的风险源列表。这样便可形成“敏感目标—核心推断源”的对应关系。 在数据分类分级场景中，如果某个高等级敏感目标的风险源列表中包含若干低等级数据，则说明这些低等级数据具备向高等级敏感目标传导风险的能力，分类结果需要重新审视。反过来，如果某些数据虽然在统计意义上与敏感目标有关，但未进入最终风险源列表，则可认为其不宜被直接认定为该目标的核心推断依据。 一种基于互信息与特征提取的电网敏感数据隐性推断风险源定位方法，其特征在于，包括以下步骤： 步骤 1，获取包含历史运行样本的原始辅助特征矩阵与目标敏感数据向量，利用互信息（Mutual Information, MI）指标量化所述原始辅助特征矩阵中各列特征向量与所述目标敏感数据向量之间的统计依赖性，剔除互信息值低于设定初筛阈值的变量，构建候选关联特征矩阵； 步骤 2，构建包含输入级门控层的深度神经网络推断模型，将所述候选关联特征矩阵作为输入，通过所述输入级门控层为每一个输入特征分配可学习的门控参数，执行逐元素加权操作； 步骤 3，采用由推断误差项与 L1 稀疏正则项组成的复合损失函数对所述深度神经网络推断模型进行训练，使所述门控参数在推断误差与特征稀疏度之间进行优化平衡并收敛； 步骤 4，提取训练收敛后保持非零状态的门控参数，提取对应的特征，实现隐性推断风险源的定位。 根据权利要求 1 所述的一种基于互信息与特征提取的电网敏感数据隐性推断风险源定位方法，其特征在于，步骤 1 中，利用互信息指标进行筛选的具体方法包括： 根据权利要求 1 所述的一种基于互信息与特征提取的电网敏感数据隐性推断风险源定位方法，其特征在于，步骤 2 中，所述输入级门控层设置于所述深度神经网络推断模型的输入层之后、第一隐藏层之前，包含一组与所述候选关联特征矩阵特征维度一致的可学习门控参数向量； 根据权利要求 1 所述的一种基于互信息与特征提取的电网敏感数据隐性推断风险源定位方法，其特征在于，步骤 4 中，所述特征的提取依据为：检查模型训练收敛后的门控参数向量，将门控参数绝对值大于设定激活阈值的特征判定为隐性推断风险特征并提取输出，将门控参数绝对值小于或等于设定激活阈值的特征作为冗余特征剔除。 |  |  |  |  |
| 五、第四项的技术手段产生了什么技术效果 |  |  |  |  |
| （通常为克服了第二项所指出的技术问题） 1.本发明不是仅根据经验或业务含义判断风险，而是从数据本身出发识别敏感目标的推断源。 2.本发明没有单纯依赖相关系数进行最终判断，而是先利用互信息完成初筛，降低输入维度和冗余噪声特征，再为深度神经网络训练提供更合适的输入基础。 3.本发明进一步利用深度神经网络对候选特征的联合作用进行建模，从而识别在实际推断过程中起主要作用的核心风险源。 4.本发明能够把“是否存在推断风险”和“哪些特征构成主要推断依据”这两个问题连接起来，更适合用于数据分类分级和隐性推断风险评估。 |  |  |  |  |
| 六、第四项的技术方案中可以替代的地方（若无，可不填） |  |  |  |  |
| （1）互信息的估计方式可以替代。对于连续变量，可采用直方图离散化、核密度估计或 K 近邻互信息估计，只要能够实现对特征与目标量统计依赖程度的量化即可。 （2）初筛指标可以有限替代。在不改变整体思路的前提下，可用标准化互信息、最大信息系数、距离相关等指标替代 MI 承担粗筛功能 （3）DNN 主体结构可以替代。若数据明显具有时序性，可将 MLP 替换为 LSTM、GRU 或时间卷积网络；若数据具有更复杂的时空结构，也可以采用CNN或轻量级 Transformer 编码器。 （4）稀疏约束形式可以替代。除 L1 正则外，也可采用 Elastic Net、Group Lasso、分组稀疏惩罚或随机门控机制，只要能够实现输入级特征压缩并输出可解释的保留结果。 （5）损失函数可以替代。对于连续目标量，可采用 MSE、MAE 或 Huber 损失；对于分类目标量，可采用交叉熵损失。 （6）风险判定阈值可以替代。TM与Tg可采用固定值法、比例法、分位数法、验证集最优法或排序截断法确定。 |  |  |  |  |
| 七、术语解释 |  |  |  |  |
| 请对本交底书中提及的关键术语、技术缩略语进行解释说明，如果有英文缩写，必须给出英文全称和中文注释，若有英文单词，必须给出中文注释或者解释。 1.DNN（Deep Neural Network，深度神经网络） 指包含多层隐藏层的神经网络模型，能够学习输入与输出之间的非线性映射关系。本交底书中优选采用前馈全连接网络实现，重点不在于获得通用预测模型，而在于模拟敏感数据可能被恢复的过程。 2. MLP（Multi-Layer Perceptron，多层感知机） 是一类典型的前馈神经网络，由输入层、一个或多个隐藏层及输出层构成。层与层之间通常通过全连接方式传递信息，并结合激活函数实现非线性表达。 3. MI（Mutual Information，互信息） 用于度量两个随机变量之间共享信息量的大小。MI 越大，说明一个变量中包含越多关于另一个变量的信息。与线性相关系数不同，MI 可以用于描述更一般的统计依赖关系。 4. Pearson 相关系数（皮尔逊相关系数） 用于度量两个连续变量之间的线性相关程度，取值通常位于 -1 到 1 之间。其优点是计算简单、解释直观，但当变量关系为明显非线性时，Pearson 系数可能无法反映真实依赖强度。 5. Spearman 相关系数（斯皮尔曼秩相关系数） 先把原始样本转换为秩，再衡量两个变量之间的单调关系强弱。它对非正态数据和部分异常值更稳健，适用于“变量随另一个变量单调增减但未必线性”的场景。 6. Kendall tau 相关系数（肯德尔秩相关系数） 基于样本对的一致对和不一致对数量来刻画两个变量秩次的一致程度，适合顺序数据、小样本或需要更稳健秩相关解释的场景。 7. Distance Correlation（距离相关系数） 是一种用于衡量一般统计依赖关系的指标。与 Pearson 不同，距离相关在总体意义下为 0 时可对应独立关系，因此对非线性依赖更敏感，但计算量通常高于简单线性相关。 8. MIC（Maximal Information Coefficient，最大信息系数） 用于发现较广泛函数关系的一类依赖性度量，适合挖掘非线性关系，但其结果受样本量、分箱和参数设置影响较大，工程实现时需要结合稳定性考虑。 9. L1 正则化（L1 Regularization） 指对参数绝对值之和施加惩罚项。其典型效果是促使部分参数收缩到 0，因此常用于获得稀疏模型。 10. 输入级门控层（Input-level Gating Layer） 指设置在模型输入层之后、第一隐藏层之前的特征选择层。该层为每个输入特征分配一个可学习门控参数，用于控制该特征在后续网络中的参与程度。 11. 门控参数gj 表示第 j 个输入特征对应的可学习权重。gj越接近 0，说明该特征在当前模型下越不重要；gj保持明显非零，则说明该特征对恢复目标敏感量具有更高贡献。 12. Hadamard 积（按元素相乘） 指两个形状相同的向量或矩阵在对应位置进行相乘的运算。本交底书中用它表示门控参数对输入特征的逐元素加权。 13. MSE（Mean Squared Error，均方误差） 是回归问题中常用的损失函数，用于度量预测值与真实值之间平方误差的平均水平。MSE 越小，说明模型对目标量的恢复越准确。 |  |  |  |  |
| 八、参考文献 |  |  |  |  |
| （对于理解交底书中的技术方案有帮助的专利/论文/期刊，如有则填写） [1] 齐俊，周小明，许超，等. 基于贝叶斯网络的多方关联数据访问安全风险识别模型研究［J］. 电子技术应用，2024，50（9）：9-17. [2] Xing Z, Wang Z, Feng J, et al. MIC-DNN: Data-Driven Correlation Analysis Framework for Power Data[C]//2025 40th Youth Academic Annual Conference of Chinese Association of Automation (YAC). IEEE, 2025: 2969-2974. [3] Kraskov A, Stögbauer H, Grassberger P. Estimating mutual information[J]. Physical Review E, 2004, 69(6): 066138. [4] Battiti R. Using mutual information for selecting features in supervised neural net learning[J]. IEEE Transactions on Neural Networks, 1994, 5(4): 537-550. |  |  |  |  |